[별지 제2호 서식] 건설사고 발생현황 보고 양식

# 건설사고 발생현황 보고

| 수신 |  | 보고일시 | 2025년 11월 26일 22시 08분 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발신기관 |  | 발신(보고자) | O O O (인) |
| 제목 | 건설사고 발생현황 보고 |  |  |

| 사고일시 | 2025년 11월 26일 ( )요일 시 분 경 | 기상상태 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 공사명 | 철근콘크리트공사 |  |  |
| 시공사 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 건설사업관리기술자 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 설계자 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 현장주소 |  | 사고발생장소 | 해체작업 |
| 사고 종류 | 물체에 맞음 |  |  |
| 인적피해 |  | 장비손실 |  |
| 구조물 손실 |  | 피해금액 |  |
| 공기지연 |  | 안전관리계획서 수립여부 | 해당 : ( ), 해당없음 : ( ) 해당사유 : 의 제98조제1항( )호 |
| 사고발생 경위 (발생원인) | 사고는 철근콘크리트 공사 중 거푸집 해체 작업을 진행하던 중 발생하였다. 작업자는 해머를 사용하여 작업 중이었으며, 해머의 파편이 튀어 작업자의 얼굴에 박히는 사고가 발생하였다. 문서 5에 따르면, 해머 사용 시 해머 자루의 금이나 쪼개짐 여부를 확인하고, 해머 부분이 마모되거나 훼손된 것을 사용하지 말아야 한다고 명시되어 있다. 그러나 이러한 안전 지침이 준수되지 않아 해머의 파편이 발생하여 사고로 이어졌다. 작업 전 해머의 상태를 점검하고, 안전보호장구를 착용하는 등의 예방 조치가 필요했으나, 이러한 조치가 미흡하여 사고가 발생한 것으로 판단된다. |  |  |
| 조치사항 및 향후조치계획 | **조치사항 및 향후 조치계획 보고서** 1. 즉시 조치 (Immediate Action) 이번 사고는 거푸집 해체 작업 중 망치 파편이 작업자의 얼굴에 박히는 사고로 발생하였습니다. 즉시 조치로서, 사고 발생 직후 해당 작업을 중단하고 부상자를 신속히 응급처치 후 병원으로 이송하였습니다. 또한, 사고 현장을 통제하여 추가적인 사고 발생을 방지하였습니다. "콘크리트공사의 안전보건작업 지침(문서 5)"에 따르면, 해머 사용 시 해머 자루의 상태를 점검하고, 마모된 해머를 사용하지 않도록 규정하고 있습니다. 따라서, 작업에 사용된 모든 해머를 점검하여 안전한 상태인지 확인하였으며, 문제가 있는 공구는 즉시 교체하였습니다. 2. 원인 제거 조치 (Corrective Action) 사고의 근본 원인을 제거하기 위해, 작업자들에게 해체 작업 시 적절한 보호 장구를 착용하도록 하였습니다. "교량 슬래브거푸집 해체용 작업대차 안전작업 지침(문서 5)"에 명시된 바와 같이, 작업 발판 주위에 안전 난간을 설치하고, 작업자들에게 안전모 및 안전보호장구 착용을 의무화하였습니다. 또한, "콘크리트공사의 안전보건작업 지침(문서 5)"에 따라, 해머 사용 시 해머의 상태를 사전에 점검하고, 마모되거나 훼손된 해머를 사용하지 않도록 교육을 강화하였습니다. 3. 재발 방지 대책 (Preventive Action) 재발 방지를 위해, 모든 작업자들에게 안전 교육을 실시하고, 작업 전후로 공구 및 장비의 상태를 철저히 점검하도록 하였습니다. "소규모 철근콘크리트 교량공사 거푸집 동바리 안전작업 지침(문서 6)"에 따라, 해체 작업 시 출입 금지 구역을 설정하여 관계자 이외의 출입을 금지시켰습니다. 또한, "PCT거더 교량공사 안전보건작업지침(문서 7)"에 명시된 바와 같이, 작업 전 근로자들에게 작업 순서 및 위험에 대한 교육을 실시하여 작업의 안전성을 높였습니다. 4. 관련 근거 요약 - "콘크리트공사의 안전보건작업 지침(문서 5)"에서는 해머 사용 시 해머 자루의 상태 점검 및 마모된 해머 사용 금지를 규정하고 있습니다. - "교량 슬래브거푸집 해체용 작업대차 안전작업 지침(문서 5)"은 작업 발판 주위에 안전 난간 설치 및 안전보호장구 착용을 명시하고 있습니다. - "소규모 철근콘크리트 교량공사 거푸집 동바리 안전작업 지침(문서 6)"에 따르면, 해체 작업 시 출입 금지 구역 설정이 필요합니다. - "PCT거더 교량공사 안전보건작업지침(문서 7)"은 작업 전 근로자 교육의 중요성을 강조하고 있습니다. 이와 같은 조치와 계획을 통해, 유사 사고의 재발을 방지하고 안전한 작업 환경을 조성하도록 하겠습니다. |  |  |
| 사고조사 방법 | 1. 직접조사 2. 사고조사위원회조사 3. 노동부 재해조사시 합동조사 |  |  |
| 관련 근거자료 | [문서 1] 철골공사 안전보건작업 지침.md 위치: 7 . 철골공사용가설설비 > 7.4 재해방지설비 관련성: 이 문서는 철근콘크리트공사 시 추락 방지를 위한 안전 설비 기준을 규정함 핵심 내용: • 고소작업에따른추락방지를위하여내․외부개구부에는추락방지용방망을설치하고, 작업자는안전대를사용하여야하며, 안전대사용을위하여미리철골에안전대 부착설비를설치해두어야한다 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 2] 콘크리트공사의 안전보건작업 지침.md 위치: 5 . 철근공사 > 5.1 운반 관련성: 이 문서는 철근 운반 및 해체 작업 시 안전 수칙을 규정함 핵심 내용: • 운반할때에는양끝을묶어운반하여야한다. • 공동작업을할때에는신호에따라작업을하여야한다. • 장비를이용하여철근을운반할때에는다음사항을준수하여야한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 3] 콘크리트공사의 안전보건작업 지침.md 위치: 4 . 거푸집및거푸집동바리공사 > 4.5 존치기간 관련성: 이 문서는 거푸집 해체 작업 시 안전 기준을 규정함 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 4] 콘크리트공사의 안전보건작업 지침.md 위치: 5 . 철근공사 > 5.2 가공 관련성: 이 문서는 철근 작업 시 안전 조치와 관련된 내용을 다루고 있다. 핵심 내용: • 해당작업자에게철근절곡기의작동원리와올바른작업방법을교육하여야한다. • 풋스위치(Foot switch)에는불시에충격이가해져오작동되는것을방지하기위하여보호덮개를설치하여야한다. • 작업장내위험물의사용․보관현황파악 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 5] 교량 슬래브거푸집 해체용 작업대차 안전작업 지침.md 위치: 5 . 작업대차의조립작업시준수사항 > 5.5 작업대차별주요점검위치 > 5.5.2 양단지지형작업대차의주요점검위치 관련성: 이 문서는 철근콘크리트공사 해체작업 중 발생할 수 있는 사고 예방 조치를 설명한다. 핵심 내용: • 근로자의 안전보건에 관한 교육 실시 • 작업발판 주위에 안전난간 설치 • 작업 전․후 정리정돈 철저 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 6] 소규모 철근콘크리트 교량공사 거푸집 동바리 안전작업 지침.md 위치: 5 . 하부구조물의거푸집동바리설치작업 > 5.3 교각코핑부 관련성: 이 문서는 해체 작업 시 안전 조치와 절차를 규정함 핵심 내용: • 해체장소및주변지역은출입금지구역으로설정하여관계자이외의출입 을금지시켜야한다. • 거푸집동바리해체작업순서는다음과같이조립의역순으로한다. • 해체된자재는종류별, 규격별로구분하고재사용가능여부를판단하여정 리정돈한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 7] PCT거더 교량공사 안전보건작업지침.md 위치: 8 . 크레인공법안전작업 > 8.4 PCT거더거치 관련성: 이 문서는 철근콘크리트공사 중 해체작업 시 안전 조치를 규정함 핵심 내용: • (1) 제작장해체작업시작전근로자에게작업순서및위험에대한교육을실시한후당해작업을실시하여야한다. • (2) 산소절단에의한제작장해체작업시불꽃으로인한점화원이화재로연결되지않도록충분한안전조치를취하여야한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 8] 강아치교(벤트공법) 안전보건작업지침.md 위치: 7 . 강아치교안전작업 > 7.5 보강형, 아치리브조립시안전조치사항 관련성: 이 문서는 크레인 작업 시 안전 수칙을 규정하여 사고 예방에 기여할 수 있다. 핵심 내용: • 안전보호구착용및고소작업시안전규칙준수 • 크레인을사용하여작업을하는경우다음각호의조치를준수하고, 그작업에종사하는관계근로자가그조치를준수하도록하여야한다. • 미리근로자의출입을통제하여인양중인하물이근로자의머리위로 통과하지않도록할것 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 9] F.C.M 교량공사 안전보건작업 지침.md 위치: 8.3 프리스트레싱(Prestressing) 작업시안전작업 관련성: 이 문서는 철근콘크리트공사 중 안전 절차와 관련된 내용을 다루고 있다. 핵심 내용: • 긴장작업전작업절차및신호방법등에대하여작업자들에게사전교육을 실시하여야한다. • 긴장작업시잭(Jack) 후면과주변은근로자외의출입을통제하여야한다. • 전동펌프(Pump)는감전재해예방을위한안전조치를실시하여야한다. |  |  |
| 비고 |  |  |  |