[별지 제2호 서식] 건설사고 발생현황 보고 양식

# 건설사고 발생현황 보고

| 수신 |  | 보고일시 | 2025년 11월 23일 21시 58분 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발신기관 |  | 발신(보고자) | O O O (인) |
| 제목 | 건설사고 발생현황 보고 |  |  |

| 사고일시 | 2025년 11월 23일 ( )요일 시 분 경 | 기상상태 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 공사명 | 수장공사 |  |  |
| 시공사 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 건설사업관리기술자 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 설계자 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 현장주소 |  | 사고발생장소 | 해체작업 |
| 사고 종류 | 떨어짐(2미터 이상 ~ 3미터 미만) |  |  |
| 인적피해 |  | 장비손실 |  |
| 구조물 손실 |  | 피해금액 |  |
| 공기지연 |  | 안전관리계획서 수립여부 | 해당 : ( ), 해당없음 : ( ) 해당사유 : 의 제98조제1항( )호 |
| 사고발생 경위 (발생원인) | 작업자는 내부에서 작업발판을 이용한 해체작업 중 추락하였다. 작업발판에 안전난간이 설치되지 않았고, 작업자는 작업발판에 탑승한 채로 이동하여 불안전한 행동을 하였다. 또한, 작업발판의 바퀴에 구름방지장치가 설치되지 않아 작업 중 불시 이동이 발생하였다. 이러한 상황에서 작업자의 부주의로 인해 2미터 이상 3미터 미만 높이에서 떨어짐 사고가 발생하였다. 작업 전 안전수칙 준수 및 안전장치 설치가 미흡하여 사고로 이어졌다. |  |  |
| 조치사항 및 향후조치계획 | **조치사항 및 향후조치계획** 1. 즉시 조치 (Immediate Action) 사고 발생 직후, 작업자의 안전을 최우선으로 고려하여 즉시 조치를 취하였습니다. 먼저, 작업발판 주위에 안전난간을 설치하여 추가적인 추락 사고를 예방하였습니다. 이는 "교량 슬래브거푸집 해체용 작업대차 안전작업 지침(문서 1)"에 명시된 바와 같이 작업발판 주위에 안전난간을 설치해야 한다는 규정을 준수한 것입니다. 또한, 작업자가 작업발판에 탑승한 채로 이동하지 않도록 작업자들에게 교육을 실시하였습니다. 이 역시 "문서 1"의 규정에 따른 조치입니다. 2. 원인 제거 조치 (Corrective Action) 사고의 주요 원인으로 파악된 작업자의 부주의를 해결하기 위해, 작업 시작 전 작업대차의 주요 구조부위와 연결 부위를 철저히 점검하였습니다. 이는 "교량 슬래브거푸집 해체용 작업대차 안전작업 지침(문서 3)"에 근거하여, 작업 전 과부하 방지장치의 이상 유무를 확인하고 작업발판 상승 시 구조물에 걸림 여부를 확인하는 절차를 강화한 것입니다. 또한, 작업자들에게 안전모와 안전대를 착용하도록 하고, 작업대 이외의 곳에 안전대 부착 설비를 설치하여 작업자의 안전을 강화하였습니다. 이는 "건설공사의 고소작업대 안전보건작업지침(문서 7)"에 명시된 작업 중 안전수칙을 준수한 것입니다. 3. 재발 방지 대책 (Preventive Action) 향후 유사 사고의 재발을 방지하기 위해, 작업자들에게 정기적인 안전 교육을 실시하고, 작업 전후 정리정돈을 철저히 하도록 하였습니다. 이는 "교량 슬래브거푸집 해체용 작업대차 안전작업 지침(문서 3)"에 따라 작업 전후 정리정돈을 철저히 해야 한다는 규정을 준수한 것입니다. 또한, 작업대의 안전난간을 해체하지 않도록 하고, 탑승 후에는 출입문을 고정하도록 하였습니다. 이는 "건설공사의 고소작업대 안전보건작업지침(문서 7)"에 명시된 안전난간 해체 금지 규정을 준수한 것입니다. 마지막으로, 작업자들이 작업발판에서 작업 중 불시 이동하지 않도록 지속적인 모니터링과 교육을 실시할 계획입니다. 4. 관련 근거 요약 본 사고의 조치사항 및 향후 계획은 다음의 문서와 조항에 근거하여 수립되었습니다: - "교량 슬래브거푸집 해체용 작업대차 안전작업 지침(문서 1)": 작업발판 주위 안전난간 설치 및 작업자 이동 금지 - "교량 슬래브거푸집 해체용 작업대차 안전작업 지침(문서 3)": 작업대차 주요 구조부위 점검 및 과부하 방지장치 확인 - "건설공사의 고소작업대 안전보건작업지침(문서 7)": 작업 중 안전모 및 안전대 착용, 안전난간 해체 금지 이상의 조치사항을 통해 작업 현장의 안전성을 강화하고, 유사 사고의 재발을 방지하기 위한 체계적인 관리 방안을 지속적으로 추진할 것입니다. |  |  |
| 사고조사 방법 | 1. 직접조사 2. 사고조사위원회조사 3. 노동부 재해조사시 합동조사 |  |  |
| 관련 근거자료 | [문서 1] 교량 슬래브거푸집 해체용 작업대차 안전작업 지침.md 위치: 5 . 작업대차의조립작업시준수사항 > 5.5 작업대차별주요점검위치 > 5.5.2 양단지지형작업대차의주요점검위치 관련성: 이 문서는 작업발판에서의 추락 사고 예방을 위한 안전 대책을 설명한다. 핵심 내용: • 작업발판 주위에 안전난간 설치 • 작업자가 작업발판에 탑승한 채로 이동금지 • 작업발판 바퀴에 구름방지장치 설치 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 2] PCT거더 교량공사 안전보건작업지침.md 위치: 8 . 크레인공법안전작업 > 8.4 PCT거더거치 관련성: 이 문서는 작업발판 사용 시 안전 조치와 관련된 내용을 포함하고 있다. 핵심 내용: • 거푸집주변과작업발판위에는발화물질의적재및화기의사용을금하여야한다. • 근로자들이철근조립작업중바닥철근에걸려전도할우려가있어조립된철근상부에안전한통로를설치하여야한다. • 제작장해체작업시작전근로자에게작업순서및위험에대한교육을실시한후당해작업을실시하여야한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 3] 교량 슬래브거푸집 해체용 작업대차 안전작업 지침.md 위치: 5 . 작업대차의조립작업시준수사항 > 5.5 작업대차별주요점검위치 > 5.5.2 양단지지형작업대차의주요점검위치 관련성: 이 문서는 작업발판의 안전 점검과 과부하 방지에 관한 지침을 제공함으로써 사고 예방에 기여할 수 있다. 핵심 내용: • 작업시작 전 작업대차의 주요 구조부위,연결 부위 등 점검실시 • 작업 전 과부하 방지장치의 이상유무확인 및 작업발판 상승 시 구조물에 걸림 여부 확인 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 4] 현수교 주탑시공 안전보건작업지침.md 위치: 6 . 현수교주탑작업안전조치사항 > 6.2 . 현수교주탑슬립폼작업안전 관련성: 이 문서는 슬립폼 조립 시 안전조치사항을 규정하여 작업자 추락 사고를 예방하는 데 관련이 있다. 핵심 내용: • 각작업대단부에는근로자의추락등에의한위험을방지하기위한안전난간을설치하여야하며안전난간대는지름2.7센티미터이상의금속재파이프나그이상의강도를가진재료로서가장취약한지점에서가장취약한방향으로작용하는100 kg 이상의하중에견딜수있는튼튼한구조이어야한다. • 각작업대사이에는계단, 사다리등안전한승강통로를설치하며, 사다리를설치할경우추락방지용등받이를설치하여야한다. • 슬립폼조립시에는다음과같은안전조치사항을준수하여야한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 5] 교량공사의 이동식 비계공법(MSS) 안전작업 지침.md 위치: 6 . 부대안전시설설치기준 > 6.3 가설통로 관련성: 이 문서는 이동식 비계와 관련된 작업발판 설치 및 안전망 설치 기준을 규정함 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 6] 타워크레인 설치, 조립, 해체 작업계획서 작성지침.md 위치: 5 . 작업계획서작성 > 5.8 타워크레인지지방법(<부록표8> 참조) > 5 . 작업도구․장비․가설설비및방호설비 관련성: 이 문서는 작업발판의 설치 및 안전 점검 기준을 규정하여 사고 예방에 기여할 수 있다. 핵심 내용: • 텔레스코픽 케이지 상하부 작업발판, 난간의 견고성 및 볼트고정상태를 확인한다. • 텔레스코픽 케이지와 턴테이블 고정핀의 체결 누락여부를 확인한다. • 실린더 작동전 슈, 받침대의 손상여부와 작동상태를 확인한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 7] 건설공사의 고소작업대 안전보건작업지침.md 위치: 6 . 고소작업대안전작업준수사항 > 6.3 작업중안전수칙 관련성: 이 문서는 작업대 사용 시 안전 수칙을 규정하여 사고 예방에 기여함 핵심 내용: • 작업대위에서작업중에근로자는안전모, 안전대등보호구를착용하여야 하며, 안전대부착설비는작업대이외의곳에설치하여야하다. • 작업중에작업대의안전난간해체를금지하고, 탑승후에출입문을고정 하여야한다. • 추락재해예방을위하여작업대상부안전난간위에올라서서작업하지않아야한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 8] 항타기, 항발기 사용 작업계획서 작성지침.md 위치: 5 . 작업계획서작성 > 5.8 항타기, 항발기의위험방지에관한일반사항 > 5 . 항타기, 항발기조립시점검․확인사항 관련성: 이 문서는 항타기 및 항발기 작업 시 안전 점검 사항을 규정하여 사고 예방에 기여할 수 있다. 핵심 내용: • 전조등 양호 불량 - 야간작업을위한전조등이설치여부를확인한다. • 경보장치 양호 불량 - 전후진, 작업중등에있어안전확보를위해주위사람들에게 알릴수있는경보장치가설치되어있어야한다. • 헤드가드등안전장치 양호 불량 - 낙석등낙하물위험이있는장소에서작업할때에는운전석 위에견고한헤드가드등안전장치가설치되어있어야한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 9] 건설기계 안전보건작업 지침.md 위치: 6 . 양중기(크레인, 건설용리프트) > 6.2 크레인 > 6.2.8 고정식크레인설치및작업시유의사항 관련성: 이 문서는 사고 예방을 위한 크레인 및 기계 사용 시 안전 점검 사항을 규정함 핵심 내용: • 와이어로프는바르게도르래에걸려있는가, 또는드럼에바르게감기고있는가를 점검한다. • 각부의볼트, 너트, 키등의헐거움, 탈락은없는가를점검한다. • 각안전장치의작동을확인한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 10] 항타기, 항발기 사용 작업계획서 작성지침.md 위치: 5 . 작업계획서작성 > 5.1 사업장일반사항및작업개요(<부록표2> 참조) > 5 . 항타기, 항발기조립시점검․확인사항 관련성: 이 문서는 사고 발생 시 작업장 일반 사항과 작업 개요를 기록하여 사고 조사에 도움을 줍니다. 핵심 내용: • 작업지휘자, 신호방법 • 개인보호구지급품목 • 작업방법및순서 |  |  |
| 비고 |  |  |  |