[별지 제2호 서식] 건설사고 발생현황 보고 양식

# 건설사고 발생현황 보고

| 수신 |  | 보고일시 | 2025년 11월 24일 03시 05분 |
| --- | --- | --- | --- |
| 발신기관 |  | 발신(보고자) | O O O (인) |
| 제목 | 건설사고 발생현황 보고 |  |  |

| 사고일시 | 2025년 11월 24일 ( )요일 시 분 경 | 기상상태 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 공사명 | 철근콘크리트공사 |  |  |
| 시공사 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 건설사업관리기술자 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 설계자 | 책임자 및 연락처 |  |  |
| 현장주소 |  | 사고발생장소 | 정리작업 |
| 사고 종류 | 부딪힘 |  |  |
| 인적피해 |  | 장비손실 |  |
| 구조물 손실 |  | 피해금액 |  |
| 공기지연 |  | 안전관리계획서 수립여부 | 해당 : ( ), 해당없음 : ( ) 해당사유 : 의 제98조제1항( )호 |
| 사고발생 경위 (발생원인) | 사고는 2호 배수로 거푸집 해체 후 유로폼을 정리하는 과정에서 발생하였다. 작업자는 해체된 거푸집을 정리하던 중 불안정하게 놓여 있던 거푸집이 넘어지면서 좌측 발등에 떨어지는 사고를 당했다. RAG 문서에 따르면, 거푸집 해체 작업 중에는 자재의 낙하 위험이 있으며, 자재는 반드시 2곳 이상 결속하고 인양 훅에는 해지장치를 부착해야 한다고 명시되어 있다. 또한, 작업 전후 정리정돈을 철저히 해야 하며, 자재 인양 장소 하부에는 근로자의 접근을 금지해야 한다. 이러한 안전 조치가 미흡하여 사고가 발생한 것으로 판단된다. |  |  |
| 조치사항 및 향후조치계획 | **조치사항 및 향후 조치계획 보고서** 1. 즉시 조치 (Immediate Action) 사고 발생 직후, 작업 현장에서의 즉각적인 조치로는 불안정한 거푸집의 추가적인 전도 위험을 방지하기 위해 모든 거푸집을 안전하게 고정하는 것이 필요합니다. "교량 슬래브거푸집 해체용 작업대차 안전작업 지침(문서 1)"에 따르면, 자재는 반드시 2곳 이상 결속하고 자재 인양 훅에는 해지장치를 부착해야 하며, 자재 인양장소 하부에 근로자 접근을 금지해야 합니다. 따라서, 사고 현장에서 근로자들의 접근을 즉시 제한하고, 거푸집을 안전하게 고정하여 추가적인 사고를 방지하였습니다. 2. 원인 제거 조치 (Corrective Action) 사고의 근본 원인을 제거하기 위해, 거푸집의 해체 및 정리 작업 시 안전 절차를 재검토하고 개선하였습니다. "PCT거더 교량공사 안전보건작업지침(문서 3)"에 따르면, 거푸집은 반복해서 조립되고 사용되므로 매 사용 시마다 거푸집의 변형 등을 점검하여야 하며, 조립이 완료된 후에도 정밀도 및 이격거리 확보 등을 점검해야 합니다. 따라서, 모든 거푸집의 상태를 철저히 점검하고, 변형이나 결함이 있는 부분을 즉시 보수하였습니다. 또한, 작업 중 근로자의 추락 방지를 위한 안전대 부착 시설을 설치하였습니다. 3. 재발 방지 대책 (Preventive Action) 향후 유사한 사고의 재발을 방지하기 위해, 근로자들에게 안전 교육을 강화하고, 작업 전후로 정리정돈을 철저히 하도록 하였습니다. "강아치교(벤트공법) 안전보건작업지침(문서 2)"에 따르면, 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소에는 근로자의 출입을 금지하거나 주변에 안전공간을 확보하는 등 위험방지 조치를 실시해야 합니다. 따라서, 작업 전후로 작업 공간을 정리하고, 안전 교육을 통해 근로자들이 안전 수칙을 준수하도록 하였습니다. 또한, 낙하물 방지망과 같은 가시설 설치 상태를 점검하여 작업 환경의 안전성을 강화하였습니다. 4. 관련 근거 요약 본 보고서의 조치사항은 다음과 같은 문서와 조항을 근거로 하였습니다: - "교량 슬래브거푸집 해체용 작업대차 안전작업 지침(문서 1)": 자재 결속 및 근로자 접근 금지 - "PCT거더 교량공사 안전보건작업지침(문서 3)": 거푸집 점검 및 안전대 부착 - "강아치교(벤트공법) 안전보건작업지침(문서 2)": 위험 방지 조치 및 낙하물 방지망 설치 이러한 조치와 계획을 통해, 향후 유사한 사고의 발생을 최소화하고, 작업 현장의 안전성을 지속적으로 개선해 나갈 것입니다. |  |  |
| 사고조사 방법 | 1. 직접조사 2. 사고조사위원회조사 3. 노동부 재해조사시 합동조사 |  |  |
| 관련 근거자료 | [문서 1] 교량 슬래브거푸집 해체용 작업대차 안전작업 지침.md 위치: 5 . 작업대차의조립작업시준수사항 > 5.5 작업대차별주요점검위치 > 5.5.2 양단지지형작업대차의주요점검위치 관련성: 이 문서는 거푸집 해체 작업 중 발생할 수 있는 사고와 관련된 안전 대책을 설명합니다. 핵심 내용: • 자재는 반드시 2곳 이상 결속하고 자재 인양 훅에는 해지장치 부착 • 자재 인양장소 하부에 근로자 접근 금지 • 작업 전․후 정리정돈 철저 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 2] 강아치교(벤트공법) 안전보건작업지침.md 위치: 7 . 강아치교안전작업 > 7.5 보강형, 아치리브조립시안전조치사항 관련성: 이 문서는 철근콘크리트공사 중 안전조치와 위험 방지에 관한 지침을 제공함. 핵심 내용: • 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소에는 근로자의 출입을 금지하거나 주변에 안전공간을 확보하는 등 위험방지조치를 실시 • 낙하물방지망, 추락방지망, 안전난간등과 같은 가시설 설치상태 • 안전보호구 착용 및 고소작업시 안전수칙 준수 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 3] PCT거더 교량공사 안전보건작업지침.md 위치: 7 . 압출공법안전작업 > 7.3 PCT거더세그먼트(Segment) 제작 > 7.3.1 PCT거더거푸집 관련성: 이 문서는 거푸집 작업 시 안전 점검과 설치 기준을 규정하여 사고 예방에 기여한다. 핵심 내용: • 거푸집은 반복해서 조립되고 사용되므로 매 사용 시마다 거푸집의 변형 등을 점검하여야 하고, 거푸집 조립이 완료된 후에도 정밀도 및 이격거리 확보 등을 점검하여야 한다. • 거푸집 조립 작업 중 근로자의 추락 방지를 위한 안전대 부착 시설을 설치하여야 한다. • 거푸집 반입 시 거푸집 단부 측에 안전난간의 설치 여부를 확인하여야 한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 4] 현수교 교량공사 안전보건작업 지침.md 위치: 7 . 주탑안전작업 > 7.2 콘크리트주탑 > 7.2.2 슬립폼설치 관련성: 이 문서는 철근콘크리트공사 시 작업 안전을 위한 지침을 제공함 핵심 내용: • 각작업대단부에설치되는안전난간은상부에서발생할수있는충격에충 분히견딜수있도록시공하여야한다. • 각작업발판은부식, 변형이없는재료를사용하여야하며, 높이차이가없 도록설치하고견고하게시공되어야한다. • 각작업대안전난간하부에발끝막이판(Toe board)을설치하여낙하물이 생기지않도록하여야한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 5] F.C.M 교량공사 안전보건작업 지침.md 위치: 8.3 프리스트레싱(Prestressing) 작업시안전작업 관련성: 이 문서는 거푸집 작업 시 안전 관리와 관련된 내용을 다루고 있다. 핵심 내용: • 긴장작업전작업절차및신호방법등에대하여작업자들에게사전교육을 실시하여야한다. • 긴장작업시잭(Jack) 후면과주변은근로자외의출입을통제하여야한다. • 전동펌프(Pump)는감전재해예방을위한안전조치를실시하여야한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 6] 항타기, 항발기 사용 작업계획서 작성지침.md 위치: 5 . 작업계획서작성 > 5.1 사업장일반사항및작업개요(<부록표2> 참조) > 5 . 항타기, 항발기조립시점검․확인사항 관련성: 이 문서는 철근콘크리트공사 중 거푸집 작업의 안전 기준을 규정함 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 7] 건설기계 안전보건작업 지침.md 위치: 6 . 양중기(크레인, 건설용리프트) > 6.2 크레인 > 6.2.8 고정식크레인설치및작업시유의사항 관련성: 이 문서는 크레인 및 기계 사용 시 안전 점검과 관련된 지침을 제공함 핵심 내용: • 매일작업개시전기계의운전상태점검사항 ①와이어로프는바르게도르래에걸려있는가, 또는드럼에바르게감기고있는가를 점검한다. • 각부의볼트, 너트, 키등의헐거움, 탈락은없는가를점검한다. • 각안전장치의작동을확인한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 8] 타워크레인 설치, 조립, 해체 작업계획서 작성지침.md 위치: 5 . 작업계획서작성 > 5.8 타워크레인지지방법(<부록표8> 참조) > 5 . 작업도구․장비․가설설비및방호설비 관련성: 이 문서는 타워크레인 작업 시 균형 유지와 안전 통제를 강조함으로써 사고 예방에 기여할 수 있다. 핵심 내용: • 메인 지브 및 카운터지브의 위치 및 방향을 확인한다. • 도심지의 경우 주변의 행인 및 차량통제를 확인한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 9] 이동식 크레인 안전보건작업 지침.md 위치: 5.1 작업계획수립및검토 > 5.1.1 일반안전사항 관련성: 이 문서는 크레인 작업 시 안전 점검 및 작업 계획 수립의 중요성을 강조함. 핵심 내용: • 작업장소의지반조사를실시하여최대작용하중에대응할수있는지지력이 확보되었는지검토하고, 지지력이부족할경우지반보강조치를하여야한다. • 운전원또는근로자가잘보이는위치에정격하중표지를부착하여야한다. • 이동식크레인은중량물을매달아상하및좌우(수평선회를말한다)로운반 하는용도이외의사용을금하여야한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 10] 교량 슬래브거푸집 해체용 작업대차 안전작업 지침.md 위치: 5 . 작업대차의조립작업시준수사항 > 5.5 작업대차별주요점검위치 > 5.5.2 양단지지형작업대차의주요점검위치 관련성: 이 문서는 철근콘크리트공사 중 거푸집 해체 작업 시 발생할 수 있는 사고와 관련된 안전 대책을 설명한다. 핵심 내용: • 근로자의 안전보건에 관한 교육 실시 • 작업 전․후 정리정돈 철저 • 자재는 반드시 2곳 이상 결속하고 자재 인양 훅에는 해지장치 부착 ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 11] 강아치교(벤트공법) 안전보건작업지침.md 위치: 7 . 강아치교안전작업 > 7.5 보강형, 아치리브조립시안전조치사항 관련성: 이 문서는 철근콘크리트공사 중 안전조치와 위험 방지에 관한 지침을 제공함 핵심 내용: • 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소에는 근로자의 출입을 금지하거나 주변에 안전공간을 확보하는 등 위험방지조치를 실시 • 낙하물방지망, 추락방지망, 안전난간등과 같은 가시설 설치 상태 • 작업방법, 순서, 안전조치사항 등을 근로자에게 주지시키고, 다음과 같은 사항을 점검하여야 한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 12] PCT거더 교량공사 안전보건작업지침.md 위치: 7 . 압출공법안전작업 > 7.3 PCT거더세그먼트(Segment) 제작 > 7.3.1 PCT거더거푸집 관련성: 이 문서는 거푸집 작업 시 안전 점검과 설치 기준을 규정하여 사고 예방에 기여한다. 핵심 내용: • 거푸집은 반복해서 조립되고 사용되므로 매 사용 시마다 거푸집의 변형 등을 점검하여야 하고, 거푸집 조립이 완료된 후에도 정밀도 및 이격거리 확보 등을 점검하여야 한다. • 거푸집 조립 작업 중 근로자의 추락 방지를 위한 안전대 부착 시설을 설치하여야 한다. • 거푸집 반입 시 거푸집 단부 측에 안전난간의 설치 여부를 확인하여야 한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 13] 현수교 교량공사 안전보건작업 지침.md 위치: 7 . 주탑안전작업 > 7.2 콘크리트주탑 > 7.2.2 슬립폼설치 관련성: 이 문서는 철근콘크리트공사 시 작업 안전을 위한 지침을 제공함 핵심 내용: • 각작업대단부에설치되는안전난간은상부에서발생할수있는충격에충 분히견딜수있도록시공하여야한다. • 각작업발판은부식, 변형이없는재료를사용하여야하며, 높이차이가없 도록설치하고견고하게시공되어야한다. • 각작업대안전난간하부에발끝막이판(Toe board)을설치하여낙하물이 생기지않도록하여야한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 14] F.C.M 교량공사 안전보건작업 지침.md 위치: 8.3 프리스트레싱(Prestressing) 작업시안전작업 관련성: 이 문서는 철근콘크리트공사 시 거푸집 조립 및 해체 작업의 안전 관리와 관련이 있다. 핵심 내용: • 긴장작업전작업절차및신호방법등에대하여작업자들에게사전교육을 실시하여야한다. • 긴장작업은설계도의순서에따라실시하여야하며, 설계기준의정확한 값을확인한후실시하여야한다. • 긴장작업시잭(Jack) 후면과주변은근로자외의출입을통제하여야한다. ──────────────────────────────────────────────────────────── [문서 15] 항타기, 항발기 사용 작업계획서 작성지침.md 위치: 5 . 작업계획서작성 > 5.1 사업장일반사항및작업개요(<부록표2> 참조) > 5 . 항타기, 항발기조립시점검․확인사항 관련성: 이 문서는 철근콘크리트공사 중 거푸집 작업의 안전 기준을 규정함 |  |  |
| 비고 |  |  |  |